项目需求

一、 项目概况

江苏医药职业学院东校区、西家属区道闸管理系统设施安装年代较早，技术比较滞后，其识别核心算法与硬件未针对新能源车牌进行优化。目前系统对新能源车牌规格识别率较低，经常出现“识别错误”、“无法识别”的情况。为确保校园交通管理秩序的正常运行，现对东校园南门、西门、西家属区道闸系统进行升级改造，改造后实现对各类新能源车牌的精准识别，并与学校西校区南门道闸系统平台实现无缝对接，支持电脑、手机端对系统的操作管理。

- 二、项目清单及参数要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 直杆道闸 | - 台 | - 1 | - 起落杆速度：可在1.5秒至6秒间调节（根据现场杆长而定） - 功能：遇阻返回，延时落杆，起落限信号输出 - 遥控方式：支持学习码433MHz无线遥控（可选配台控） - 弹簧类型：拉伸弹簧结构，维护简便且稳定性高 - 停电手摇操作：标配手动摇柄，断电时可快速升降闸杆。 - 电压：24V - 电流：7.78A - 输出功率：120W - 车流量：支持≥8000次/24小时高频使用 - 使用寿命：≥500万次 |
| - 2 | - 车辆检测器 | - 台 | - 1 | - 工作电源：AC220V、AC110V、AC/DC24V、AC/DC12V可选择，2.5W功率、频率范围：20KHz—170KHz、灵 敏 度：三级可调、反应时间：100毫秒、环境补偿：自动飘移补偿、线圈电感：50uH—500uH（包含连接线，推荐80uH—300uH）、连线长度：最长20米，每米至少绞合20次，总电阻小于10欧姆。、储存温度：-40ºC到+85ºC、工作温度：-40ºC到+65ºC、相对湿度：最大95%、外形尺寸：85×74×36mm |
| - 3 | - 车牌识别控制机 | - 台 | - 6 | - 一体式烤漆机箱，集高清网络摄像机、显示屏、补光灯、控制器、语音及机箱于一体。 显示屏尺寸： 10.1 寸 LCD 高亮屏； 显示屏分辨率:600X1024；显示亮度: 1000LM (可根据环境自动调节亮度)；屏显内容:动/静态二维码、车牌号码、车辆类型、停车时间、车位数、收费金额等；相机： 500 万像素、 处理器： 专用车牌识别芯片、触发方式：线固触发，视频触发(车辆捕获率>99.9%)、图像传感器： 1/3”CMOS、图像分辨率：1440P、1080P、720P、电子快门：0-10ms，默认 5ms、适应车速; ≤45 公里/小时、最佳拍摄范围： 3-8 米、车牌识别率： ≥99.9%(全天候)、防伪率： ≥99%、识别角度： 左右最大 65°、上下最大 60°、车牌识别类型： 蓝牌、黑牌、新能源、警牌、新单层武警、新双层武警、单层军牌、双层军牌、单层黄牌、双层黄牌、挂车、港牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、应急牌等国内标准牌照；语音提示： 可自定义语音提示；通讯方式： 10/100M 以太网 TCP/P；工作电压： AC 220V ±10%/50Hz；工作温度： -25℃-75℃ 湿度≤90%；整机尺寸： 240mm*140mm*1460mm(宽*厚*高) |
| - 4 | - 智能硬件 | - 台 | - 2 | - 主控模块：1块； - 处理器：RK3288W，4核 1.8GHz； - 存储：eMMC 16G； - 内存：2G； - 系统：ubuntu core 最小系统，提供内核+镜像； - 以太网接口：100/1000 Mbps； - 管理出入口数量：一进一出/两进两出； - 存贮时间：3000次进出/天，图片(50K)全保存，可存贮36天；建议图片保存21天，数据可保存3年以上； - 调试串口：1个； - FAN：散热片直连外壳； - 扩展槽：TF card； - 电源：DC12V/3A； - 文件系统：预装ubuntu core 200M以内； - 工作温度：-20~70℃； |
| - 5 | - 停车管理软件 | - 套 | - 1 | - 进出权限设定、计费规则设定、报表管理、信息查询；支持微信、支付宝等多种方式实现线上支付;支持不同收费员不同账户登录，实现收费开闸、紧急或者免费开闸，支持触摸式车牌修正，支持无人值守模式，车主扫码缴费自动放行，支持远程抬杆，支持逃费追缴。 |
| - 6 | - 云平台管理软件 | - 套 | - 1 | - 平台使用及运维管理，可针对停车场进行基础参数的配置，对停车场数据进行灵活导入导出，例如收费规则、车场地址、车辆类型、总车位、收费明细、车场进出记录等基础信息，可执行查询、增加、修改、删除等动作。 出入口限制：限入限出功能；设置某入口仅某类授权车可进入的功能；白名单车，具有满位仍可进入的功能；黑名单车禁入功能； 手动操作：远程修正车牌、手动匹配功能；远程抬杆、手动放行功能； 记录浏览：可浏览、查询、导出以下数据：出入记录：本车场所有进出记录，记录包括车牌号、图像、进场时间、出场时间、进车类型、应收现金、实收现金等字段，并可按车牌号、时间段、车类型、出入口进行查询检索。车牌修正记录：可浏览修正车牌记录；收费记录：以进出记录为基准，详细的收费记录，并可按条件查询； - 流量统计：可分授权类型对车场车流进行统计，可分各免费放行原因进行统计。可按时间段查询，并导出报表。 - 收费统计：按收费员对收费金额进行统计。可按时间段查询，并导出报表。 - 车辆授权：支持丰富的不同类型的车辆授权，车辆类型支持储时车、周期封顶车、储值车、储值周期封顶车、内部车、员工车、免费车、月租车、授权收费车、黑名单。可批量导入，可单独添加；可查看授权日志；可以设置某种类型的车场在相应车场的入口是否限入：包括限入周期、限入类型、周期限制起始时间、周期限制结束时间。 - 计费规则：强大的收费规则排列组合，支持各种复杂的短时限免、周期封顶、阶梯、线性、日夜间、大小车、节假日、周内周末规则、跨时段停车叠加收费，以及各种特殊车辆的计费规则；短时限免：如停车15分钟内免收费；军警特殊车辆：勾选后，可针对此类型车辆实施免停车免费自动抬杆通行； 小车和大车可指定不同计费规则（按黄蓝牌区分）； - 角色设置：可设置系统管理员、高级管理员、一般管理员、收费员、财务人员等五种访问角色，并均可自定义不同层级的不同访问和操作权限。 |
| - 7 | - 手机端APP | - 套 | - 1 | - 为车场管理者提供和手机端APP，支持Android、iOS。支持实时总览、收入统计、流量统计、进出车记录、支付记录、车位授权、个人设置等。支持远程抬杆。 实时掌握停车场运行、运营的数据：不同权限的人员登录可以实时查看到自身权限范围内的多个车场的运行、运营的收入、流量、饱和度、支付笔数、停车时长等的数据统计分析情况；能够针对商户发券和充值以及余额情况进行核查；能够获取到系统自动生成的日报、周报、月报以及报表内的经营状况分析和优化建议； |
| - 8 | - 系统集成服务 | - 项 | - 1 | - 停车管理系统与西校区现有停车管理系统平台实现无缝对接 |
| - 9 | - 4G路由器 | - 台 | - 1 | - 网络支持：4G,3G - 运营商：三网通 - 无线协议：Wi-Fi 4 - APP控制：支持APP控制 - 是否带USB：无USB接口 - 天线：内置天线 - 是否机卡绑定：机卡绑定 - 无线速率：150M以上 - 是否内置防火墙：有内置防火墙 - 有线传输率：千兆端口 |

注：以上清单为项目实施参考清单，完成项目任务的投标清单需投标单位现场勘察后（点位图见附件），根据实际情况拟定。由于该项目的特殊性，投标人在投标前须进行现场踏勘。投标人应自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。（联系人：雍老师，电话：18251420986。）

三、质量和服务要求：

1、符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求。提供良好的售后服务。终身提供技术支持。

2、所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。

3、质保期：验收合格起提供至少一年的免费售后服务和产品质量保证。

4、供货时间地点及要求：签订合同后15天之内完成施工安装调试，确保正常使用，并提供设备使用技术培训。供货地点为江苏医药职业学院校内。

5、验收方法及标准：项目完成后中标方应在10日内申请验收，与招标方进行联合验收，并按要求向招标方提供所有验收资料。

6、售后服务及质保要求：质保期内所有非人为损坏配件，由供货方进行免费更换。对于采购方的服务通知，供货方在接报后4小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，供货方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。