采购需求及参数要求

一、项目概况

为全面贯彻党的教育方针和卫生健康工作，学校推进“厕所革命”，目前，西园食堂区域4间公共卫生间：2楼两间环境较差，内部破旧，水电杂乱；1楼两间处于封闭状态，无法使用；拟对西园食堂区域公共卫生间进行改造。

二、项目范围

西园食堂区域一层及二层4间公共卫生间改造，共2间男卫生间、2间女卫生间。

三、项目需求

1.拆除原装饰材料及附属设施并垃圾外运。
    2.地面做防水，并铺设600*600的防滑地砖。
    3.墙面做防水，并贴400*800墙砖，贴至3000mm高度。
    4.顶面做600*600*1厚集成吊顶，铺设600*600灯源(不小于14W)。男女卫生间各增加排风设备（排风量不小于168m 3/h）一个。

5.新砌蹲坑基础，安装脚踏式（脚踏阀黄铜铸造）蹲坑和一体落地感应式小便斗。
    6.卫生间定制隔断，更换为25mm三聚氰胺板卫生间隔断，配304不锈钢配件，高度2100mm；卫生间门更换为钢制门。
    7.更换开关、插座面板、配电箱等。更换原有给排水管。落水管隔音处理，红砖包管。
    8.定制台盆、龙头，大理石台面，拖把池，配置3mm厚银镜，预留镜前灯电源。
    9.配置塑料垃圾桶，并为电器预留电源。
    10.男女卫生间各设置一个残疾人专位，地面不做抬高，安装马桶，安装扶手、适残化小便器及适残化洗手台盆等各类适残化设备。

11.在合适的位置增加一些门牌、宣传标语等。

12.男女卫生间下水管道主管道疏通至室外污水井，确保卫生间正常使用。

★四、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 招标人推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |
| 2 | 开关、插座 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 阀门 | 合格品及其以上等级 | 竹箦、精工、上海杰康 |
| 4 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下 |
| 5 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑、日丰 |
| 6 | 卫生洁具 | 合格品及其以上等级 | 箭牌、恒洁、惠达、法恩莎 |
| 7 | 防水材料 | 合格品及其以上等级 | 北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺 |
| 8 | 墙砖、地砖 | 合格品及其以上等级 | 诺贝尔、冠军、马可波罗、东鹏、斯米克、冠珠 |
| 9 | 铝板集成吊顶 | 合格品及其以上等级 | 顶上、奇力、奥普 |
| 10 | 卫生间隔断 | 三聚氰胺板 E1级 | 可赛、富美家、露水河、兔宝宝、莫干山 |

注：★1、投标时投标人必须注明所投产品品牌，否则按未实质性响应处理；

- 2、以上材料在进场前须经招标人和设计单位认可，招标人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整；

3、如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换选定品牌,并于领取中标通知书后三天内向招标人提供样品，经招标人认可后方可签订合同。

五、附件：图纸及工程量清单（电子版）