- 第一部分：采购需求

一、项目概况

对西园现有监控设备进行增补。计划新增高清摄像头357个，利旧安装114个，共计安装471个，覆盖西园综合楼，康复、影像教学楼，8栋宿舍楼全部楼层，以及运动场等室外公共区域，实现重点区域全覆盖，消除监控盲区。建成后，将安装的摄像机和存储等设备需接入到校园安防管理平台，进行系统整合，实现统一调度与实时预警，以期降低安全事件发生率，为校园安全管理提供数据安全支持，进一步提升师生安全感与满意度。

- 二、项目内容

- （一）位置及数量

| 序号 | 区域 | 计划总数量 | 可利旧数量 | 实际需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8栋宿舍楼 | 286 | 81 | 205 |
| 2 | 综合楼 | 61 | 33 | 28 |
| 3 | 康复楼 | 36 |  | 36 |
| 4 | 影像楼 | 54 |  | 54 |
| 5 | 室外公共区域 | 34 |  | 34 |
| 6 | 小计 | 471 | 114 | 357 |

- （二）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清室外红外一体摄像机 | 122 | 台 |
| 2 | 高清快球监控摄像机 | 2 | 台 |
| 3 | 高清室内红外半球（带护罩） | 233 | 台 |
| 4 | 半球摄像机支架 | 284 | 个 |
| 5 | 筒型摄像机支架 | 90 | 个 |
| 6 | 球机摄像机支架 | 2 | 个 |
| 7 | 摄像机支柱 | 10 | 根 |
| 8 | 单模光纤收发器 | 13 | 对 |
| 9 | 5口千兆交换机 | 2 | 台 |
| 10 | 8口千兆交换机 | 13 | 台 |
| 11 | 24口千兆交换机 | 15 | 台 |
| 12 | 配线箱 | 17 | 个 |
| 13 | 摄像机供电电源 | 388 | 个 |
| 14 | 32路NVR高清存储 | 2 | 台 |
| 15 | 64路NVR高清存储 | 7 | 台 |
| 16 | 综合机柜 | 2 | 台 |
| 17 | 显示器 | 6 | 台 |
| 18 | 6T监控专用硬盘 | 54 | 块 |
| 19 | 六类4对非屏蔽双绞线电缆 | 24720 | 米 |
| 20 | 室外单模光缆 | 1700 | 米 |
| 21 | 电源线 | 15280 | 米 |
| 22 | 管材 | 3300 | 米 |
| 23 | 辅材及配件 | 1 | 套 |

- （三）设备详细参数

| 西园监控增补项目设备主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 | 参照或相当于品牌 | 备注 |
| 前短 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清室外红外一体摄像机 | ▲在2560x1440下分辨力可达到1400TVL;▲信噪比不小于55dB;▲支持红外补光，有效补光距离达到50m;需支持IP66防尘防水。支持DC12V或poe供电;内置1个麦克风，1个RJ45网络接口;靶面尺寸为1/2.7英寸。 以上带“▲”参数投标时提供具有第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 122 | 台 |  |  |
| 2 | 高清快球监控摄像机 | 400 万像素摄像机，▲图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS;分辨率支持 2560×1440@30fps；▲焦距：5.6-208mm，▲37 倍光学变倍；▲200 米红外照射距离；支持光学透雾；支持雨刷；支持鹰视智能聚焦算法；支持音频、报警；彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR； 支持 3D 数字降噪、SmartIR、120dB 超宽动态、强光抑制、电子防抖；水平键控速度最大 210°/s，垂直键控速度最大 150°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile；内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 （最大支持 256G）；电源接口:AC24V±25%，DC24V;防护等级:IP67。 以上带“▲”参数投标时提供具有第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 高清室内红外半球（带护罩） | ▲在2560x1440下分辨力可达到1400TVL;▲信噪比不小于55dB;▲支持红外补光，有效补光距离达到50m;需支持IP66防尘防水。支持DC12V或poe供电;内置1个麦克风，1个RJ45网络接口;靶面尺寸为1/2.7英寸。 以上带“▲”参数投标时提供具有第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 233 | 台 |  |  |
| 4 | 高清室内红外半球 |  | 79 | 台 |  | 利旧安装 |
| 5 | 高清室外红外一体摄像机 |  | 2 | 台 |  | 利旧安装 |
| 6 | 千兆光纤收发器 |  | 2 | 对 |  | 利旧安装 |
| 7 | 千兆交换机 |  | 12 | 台 |  | 利旧安装 |
| 8 | 配线箱 |  | 12 | 个 |  | 利旧安装 |
| 9 | 千兆汇聚交换机 |  | 2 | 套 |  | 利旧安装 |
| 10 | 32路NVR高清存储 |  | 3 | 台 |  | 利旧安装 |
| 11 | 综合机柜 |  | 2 | 台 |  | 利旧安装 |
| 12 | 电脑和显示器 |  | 2 | 台 |  | 利旧安装 |
| 13 | 摄像机支架 | 型号：通用半球支架；材料：铝合金，表面喷漆；安装方式：壁装。 | 284 | 个 | 国产优质 |  |
| 14 | 摄像机支架 | 型号：通用半球支架；材料：铝合金，表面喷漆；安装方式：壁装。 | 90 | 个 | 国产优质 |  |
| 15 | 摄像机支架 | 球机配套支架 | 2 | 个 | 国产优质 |  |
| 16 | 摄像机支柱 | 材料：不锈钢；高度：4米；适用环境：室外监控；安装方式：立柱式支架;含地笼、水泥、沙子等辅材。 | 10 | 根 | 国产优质 |  |
| 17 | 光纤收发器 | 符合IEEE802.3u 10/100/1000Base-TX和IEEE802.3u100Base-FX标准，1000Mbps数据传输率，支持全双工 | 13 | 对 | TPLINK、H3C、HUAWEI |  |
| 18 | 千兆交换机 | 5口千兆以太网交换机，提供5个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。端口性能提供5个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均实现线速转发；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 | 2 | 台 | TPLINK、H3C、HUAWEI |  |
| 19 | 千兆交换机 | 8口千兆以太网交换机，提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。端口性能提供8个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均实现线速转发；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 | 13 | 台 | TPLINK、H3C、HUAWEI |  |
| 20 | 千兆交换机 | 全千兆云管理交换机，24个10/100/1000Base-T RJ45端口，支持商云APP端及Web端远程管理，支持智能开局、异常告警、快速排障，支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制，支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离，支持线缆检测、环回保护，支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 15 | 台 | TPLINK、H3C、HUAWEI |  |
| 21 | 配线箱 | 不锈钢箱体，含安装配件、电源插座、防雷器等 | 17 | 个 | 国产优质 |  |
| 22 | 摄像机供电电源 | DC12V2A | 388 | 个 | 国产优质 |  |
| 监控机房 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 32路NVR高清存储 | 32路8盘位 支持萤石云服务；前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷；可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持最大1200W高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 2 | 台 |  |  |
| 24 | 64路NVR高清存储 | 64路16盘位 支持萤石云服务；前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷；可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持最大1200W高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 7 | 台 |  |  |
| 25 | 综合机柜 | 尺寸：42U，600*800*1200mm 材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；带透气孔的后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性，门型可按需选配；可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达800KG；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高级旋把机柜门锁，高效坚固的并柜连接 | 2 | 台 | 国产优质 |  |
| 26 | 显示器 | 22寸液晶显示器 | 6 | 台 | 国产优质 |  |
| 27 | 监控专用硬盘 | 企业级监控专用硬盘6T | 54 | 块 |  |  |
| 线缆 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 六类4对非屏蔽双绞线电缆 | 采用十字骨架和紧护套，固定住四对线位置，便于运输和施工；线规：23AWG;线芯：≥0.57mm 外皮厚度：≥0.90mm外 径：6.5±0.20mm,带宽≥500MHZ 最大拉力：11.3Kg；工作温度：-20℃到70℃；符合ROHS要求，无对人体有害添加剂 | 24720 | 米 | 东强、TPLINK、爱谱华顿 |  |
| 29 | 室外单模光缆 | 室外12芯单模光缆 | 1700 | 米 | 爱谱华顿、长飞、亨通光电 |  |
| 30 | 电源线 | RVV 2*1.5 | 15280 | 米 | 金诚、绿色华普、盛创伟业 |  |
| 31 | 管材 | 开挖绿化、破路、回填土管道等 | 3300 | 米 | 国产优质 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 辅材及配件 | 水晶头、电源头、胶带、熔纤、光跳纤等 | 1 | 套 | 国产优质 |  |

- 三、其他要求

1、所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2、供货方式、时间及地点要求：

合同签订后5天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点，在接到采购方安装通知后，供货方应在60天内完成设备的安装及调试，并接入学校安防监控系统。

3、质保期及服务要求：

（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由投标供应商工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等。

（2）须提供售后服务团队人员名单清单和联系方式。

（3）质保期：提供至少3年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由投标供应商进行免费更换。对于采购人的服务通知，投标供应商必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，投标供应商工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，投标供应商须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

- 四、验收方法及验收标准

1、货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，投标供应商和采购人相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）验收时投标供应商需提供项目实际完工图纸，包含但不限于设备安装平面图、线路布置图、线路系统图、设备清单（包括名称、规格型号、产地、单价等）、系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交由使用单位存档。

2、货物安装完成正常运行30天后，由投标供应商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

（1）提供所有交换机、摄像头的用户名和密码；

（2）提供所有交换机的配置文件和路由规划；

（3）修改所有摄像头初始弱口令。