项目需求

一、 项目概况

为消除校园安全隐患，保障师生安全与校园秩序，现计划对学院东、西园现有围墙进行安全升级。本项目旨在通过于围墙顶端安装防攀爬蛇腹型刀刺网，有效阻止校外人员攀爬闯入，构筑一道安全、可靠的物理屏障。

二、 项目内容与范围

1、项目内容：在东、西园指定围墙的顶部，安装一道完整的蛇腹型（螺旋式）刀刺防护网，包括支撑立柱、刀刺网及所有必要连接件的供应与安装。

2、项目范围：包括但不限于现场踏勘、材料采购、运输、安装施工、调试及最终验收。投标人须对现场实际情况进行充分了解，并承担相应责任。

三、 技术规格与参数

1. 蛇腹型刀刺网

材质：优质镀锌钢，具有良好的防锈、耐腐蚀性能。

结构：螺旋圈式设计。

圈径：500mm。

圈数：每米长度不少于7圈，圈距排列均匀。

刀片规格：BTO-22型。

芯线直径：4.0mm (±0.1mm)

刀片厚度：0.5mm (±0.05mm)

刀片长度：22mm (±1mm)

刀片宽度：15mm (±1mm)

刀片间距：35mm (±1mm)

支架要求：用于支撑刀刺网的支架，其伸出刀刺网外的长度应不大于50mm。

2. 支撑立柱

功能：连接和支撑刀刺网的主要受力构件。

材质：热镀锌方管。

规格：1000mm（长）× 40mm（宽）× 20mm（高），壁厚 ≥ 2mm。

间距：立柱间距原则上不大于3米，具体间距需根据现场围墙结构确定，以确保安装牢固。

四、 技术要求

1、安装位置：刀刺网需垂直、紧密地安装于围墙和铁质栅栏顶部，与围墙、栅栏接触面应无缝隙。

2、安装强度：安装完成后，整个刀刺网应无下垂、变形，具备优异的抗拉扯和抗冲击性能。

3、防护连续性：相邻的刀刺网单元交叉点间距应控制在20cm以内，确保防护无任何空隙。

4、材料质量：所有产品及配件必须为全新、原装、未使用过的合格产品，符合国家相关标准。

五、 质量、交付与售后服务要求

1. 质量保证：所供设备及配件必须保证为通过正规渠道供货的原厂正品，功能完全符合本需求书要求。供应商须提供良好的售后服务，并承诺终身提供技术支持。

2. 交付与安装

交付时间：合同签订后3个日历日内，所有设备必须运抵江苏医药职业学院校内指定地点。

安装调试：在接到采购方书面安装通知后，供应商应在5个日历日内完成全部设备的安装与调试工作。

3. 质保期

质保期：自项目双方共同验收合格之日起，整体质保期为1年。

4. 验收标准与方法

现场安装结束后，由采购方与中标方共同依据本招标文件、中标方的投标文件及双方签订的合同中的相关技术及服务条款进行验收。如验收结果未达到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，并依法追究供应商的违约责任。

六、 现场踏勘与责任

1、本项目要求投标人在投标前须请自行联系查勘现场，以充分了解围墙现状、测量尺寸及评估施工条件。

2、踏勘事宜由投标人自行联系并组织，相关费用及踏勘期间的人员、财产安全风险均由投标人自行承担。

3、无论投标人是否踏勘现场，均被视为已完全了解现场情况，并在投标文件中已充分考虑所有现场和环境因素，中标后不得因此提出任何异议或索赔。

技术咨询及现场踏勘联系人：雍老师，联系方式：18251420986