科研平台实验室安全物资采购项目需求

一、项目概况：本次采购落实省教育厅2026年高校实验室安全检查要求，为我校生物医学科研平台配齐应急洗眼冲淋、气体监测、急救包及标准化PPE等强制安全物资，可完善安全管控、达成检查指标，完成实验室安全闭环管理，契合前期安全建设部署。

二、主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳减压阀 | 1. 使用温度范围：-20±10°C 至 60±10°C 2. 材质：黄铜 3. 输入压力：25MPa；输出压力：0.25MPa 4. 接口规格：二氧化碳钢瓶专用接口G5/8 5. 出口规格：接口通用的螺纹为M16X1.5，接内径8毫米软管 | 2 | 套 |  |
| 2 | 细胞房用O₂报警器 | 1.提供安装。 ★2. 固定挂壁式，免布线，插电即用，24小时连续监测。 3. 量程：0-30%VOL 4. 分辨率：0.1%VOL 5. 工作温度：-10～50°C 6. 压力范围：90～110KPa 7. 响应时间：≤10s 8. 使用寿命：≥3年 9. 报警值可设定。 10. 报警方式：显示+声光报警 11. 稳定性和重复性好 | 6 | 套 |  |
| 3 | 组合式冲淋洗眼器 | 1. 提供安装。 ★2. 满足现行国标要求，同时解决4楼及以上水压低、水质洁净度不达标的问题。 3. 材质：304不锈钢 4. 采用“插入式”快接方式安装 5. 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用） 6. 使用环境温度：-10±5℃～ 40±5℃ 7. 洗眼盆：聚水集中，防止飞溅 8. 防尘盖：主体一体式设计 9. 洗眼喷头间距：170mm 10. 集水槽尺寸：长 × 宽 × 高 =940x940x120mm（公差：±5mm） 11. 不锈钢脚踏板控制洗眼开关 12. 进水口设置维修应急阀门和过滤器 | 3 | 套 |  |
| 4 | 台式移动双口洗眼器 | 1. 提供实验室水池处开孔安装。 ★2. 满足现行国标要求，同时解决4楼及以上水压低、水质洁净度不达标的问题。 3. 材质:加厚铜质 4. 壳体材质:ABS(可拆卸) 5. 使用功能:洗眼/脸 6. 开关:具有自锁功能，开关灵活方便 7. 洗眼喷头:软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，避免对患处二次伤害 8. 防尘盖:PP材质，使用时自动被水冲开。 9. 软管:长度≥1500mm，软性PVC管外覆不锈钢，外层包覆PE管，有效防止生锈、渗漏 10. 工作压力:0.2～0.4Mpa 11. 洗眼水流量:≥1.5L/min | 6 | 台 |  |
| 5 | 生物医学实验室急救药箱增补包 | 名 称 数 量 1 碘伏消毒液 40支 2 酒精卫生湿巾 2片 3 医用酒精棉片 20片 4 医用脱脂棉球(5g/袋) 1袋 5 双氧水 1瓶 6 碘伏棉球 1瓶 7 酒精棉球 1瓶 8 创口贴 40片 9 医用弹性绷带 3卷 10 医用纱布块(小号) 5片 11 三角绷带 1包 12 医用透气胶带 2卷 13 医用敷贴(小号) 5片 14 卡扣式止血带 1个 15 弹力帽 1个 16 自粘弹性绷带 1卷 17 止血海绵 1包 18 瞬冷冰袋 1袋 19 医用烧伤敷料(烫伤膏) 1支 20 呼吸面罩 1个 21 一次性使用医用橡胶检查手套 2副 22 束口袋（可背式） 1个 23 配置清单 1张 | 8 | 套 |  |
| 6 | 防护服(含鞋帽) | 1. 规格型号：3XL 2. 包含：防护服、防护帽、防护鞋套一体配套 | 5 | 套 |  |
| 7 | 防护靴 | 1. 规格分布：42 码 2 双、43 码 2 双、44 码 2 双 2. 材质：符合实验室安全防护要求 | 6 | 双 |  |
| 8 | 防护眼镜 | 1. 材质：聚碳酸酯 2. 防护性能：内外防雾、防酸碱、防腐蚀、抗冲击 | 5 | 副 |  |
| 9 | N95口罩 | 1. 包装方式：独立包装 2. 防护等级：N95 及以上 | 100 | 个 |  |

三、质量和服务要求：

1、所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2、供货方式、时间及地点要求：

合同签订后30天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点，在接到采购方安装通知后，供货方应在15天内完成设备的安装及调试。

3、质保期及服务要求：

（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由中标方工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等，直至用户熟练操作。

（2）须提供售后服务团队人员名单清单和联系方式。

（3）质保期：提供至少1年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，中标方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

4、验收方法及验收标准：

货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

5、其他需要明确的内容：

（1）供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（2）提供优质的售后服务和技术支持。

6、现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：黄坤龙老师，联系方式：19505105279