- 采购需求

- 一、项目概况：

校内现有二氧化碳-火探管直接式、二氧化碳-火探管间接式、七氟丙烷-柜式等多个气体灭火系统，为了保证气体灭火药剂和储气瓶的正常使用，根据国家相关规定，拟对气体灭火系统药剂和钢瓶进行检测和充装，以满足气体防区防火要求，学校各处气体灭火系统位置及数据见下附表，投标人负责气体灭火系统组件的拆装、运输、充装、检测等。本次项目中检测和充装所需设备、设施由投标人配置、安装。

附：气体灭火系统位置和数据信息

| 序号 | 位 置 信 息 | 气 体 类 型 | 钢瓶规格 | 标准充装量 | 数量 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东园-教学楼配电房 | 二氧化碳-火探管直接式 | 6kg | 6kg | 11具 | 2019年3月 |
| 2 | 东园-实训楼配电房 | 二氧化碳-火探管直接式 | 6kg | 6kg | 7具 | 2019年3月 |
| 3 | 东园-实训楼配电房 | 二氧化碳-火探管间接式 | 42kg | 42kg | 2具 | 2019年3月 |
| 4 | 东园-图文中心5层机房 | 七氟丙烷-柜式 | 100kg | 100kg | 3具 | 2018年7月 |
| 5 | 东园-图文中心1层书库 | 七氟丙烷-柜式 | 150kg | 136kg | 8具 | 2020年9月 |
| 6 | 西园-综合楼5层机房 | 七氟丙烷-柜式 | 120kg | 103kg | 1具 | 2019年12月 |
| 7 | 西园-综合楼5层机房 | 七氟丙烷-柜式 | 120kg | 92kg | 1具 | 2019年12月 |

- 二、项目需求：

1.投标人须对储气瓶及其功能部件进行形式检查测试，检测后的储气瓶及功能部件，需要达到国家相关标准并出具符合行业标准的检测报告；

2.投标人须对储气瓶内气体或药剂进行检测和充装，确保药剂和气体达到国家相关标准和行业标准并出具符合行业标准的检测报告；

3.投标人须对CO2火探管灭火器的配件（火探管、压力表等辅助器材）进行更换和气体充装，确保正常使用；

4.投标人提供保护区所需规格的备用储气瓶；

5.投标人出具所检测项目内容的须具有国家和行业标准的检测报告。

附：检测、充装需求内容

| 序号 | 位 置 信 息 | 需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东园-教学楼配电房二氧化碳-火探管-直接式 | 钢瓶检测及修复和气体充装、配套部件检测及更换、探火管更换、探火管充气 |
| 2 | 东园-实训楼配电房二氧化碳-火探管-直接式 | 钢瓶检测及修复和气体充装、配套部件检测及更换、探火管更换、探火管充气 |
| 3 | 东园-实训楼配电房二氧化碳-火探管-间接式 | 钢瓶检测及修复和气体充装、配套部件检测及更换、探火管更换、探火管充气 |
| 4 | 东园-图文中心5层机房七氟丙烷-柜式 | 钢瓶、药剂检测及气体充装、配套部件检测及修复 |
| 5 | 东园-图文中心1层书库七氟丙烷-柜式 | 钢瓶、药剂检测及气体充装、配套部件检测及修复 |
| 6 | 西园-综合楼5层机房七氟丙烷-柜式 | 钢瓶、药剂检测及气体充装、配套部件检测及修复 |

注：钢瓶和功能部件检测时，发现问题及时修复和更换。

- 三、其他要求

1.本项目前期部分药剂检测费用需由投标人承担（检测费用约1000元，报价是须投标人自行考虑在内，采购人不再承担相应费用）；

2.钢气瓶和功能部件检测时，发现问题及时报送采购人后并修复或更换；

3.投标人承担本次项目中所有涉及到的拆装、运输、检测等相关作业内容中的全部安全责任；

4.质保期、保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定。

本项目质保期限为1年，质保期限从验收合格之日起计算；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。质保期满后，投标人仍应遵守本合同各条相应的服务约定(投标人提供本产品的终身维修，保修期内供应商提供的维修服务、技术支持、部件的升级和零配件更换仅收取成本费用，其余一切费用均由投标人承担)。

5.投标人所提供产品必须符合国家有关标准，保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。

6.投标人所投产品确保在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能；对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物所有相关费用。

7.如果所投产品在使用中出现质量问题，而投标人在收到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对投标人所投产品进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过投标人的认可即可直接自投标人未付货款或投标人缴纳的履约保证金中扣除，不足部分由投标人另行支付采购人；对此，投标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除投标人应负的任何责任。

8.所有检测后的设备必须要复位调试，确保在正常完好使用状态，对采购人相关人员进行系统培训，保证采购人相关人员会使用。

9.供应商报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于货物价款、检测、充装、随配附件、专用工具、包装、运输、搬运、装卸、送货、拆卸、安装、调试、保修、保险费、人工费、税费、技术支持与售后服务费等所有费用，即包干价。