## 采购需求

一、项目概况

本项目设备主要包括：洗衣机、烘干机、不锈钢桌椅（推车、货架、衣柜）、冰箱、冰柜、超净台、二氧化碳窒息装置、大（小）鼠开放式不锈钢饲养架及笼盒、实验室边台等，详见参数要求。

- 二、项目参数要求

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠开放式不锈钢饲养架 | 1.笼架规格：≥1550*630*1500mm，长宽高误差均不超10mm ，5层*7笼*2=70笼位，双面T型架； 2.外框采用≥25*25*1.2mm 的304不锈钢方管，整套笼具钢材全部为304不锈钢； 3.底部带四个万向轮，其中两个带刹车装置。 | 4 | 套 |  |
| 2 | 大鼠开放式不锈钢饲养架 | 1.规格：≥1650*450*1600mm，长宽高误差均不超10mm ，5层*5笼=25笼位； 2.材质：全套支架均采用≥25*25*1.2mm的不锈钢304方管焊接而成,每层4条不锈钢方管, 焊点无毛刺，外形美观，牢固稳定； 3.顶部支架与方管焊接处两端向上加长10cm，方便放置笼盒； 4.底部带一个加强筋； 5.底部带四个万向轮，其中两个带刹车装置。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 小鼠开放式饲养笼盒 | 1.规格：≥318*202*135mm，长宽高误差均不超5mm ； 2.笼盒材质：要求采用全新PC材料； 3.饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥300ml，材质要求采用全新PC材料，要求采用硅胶瓶塞，瓶嘴为304 不锈钢材质，要求进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺； 4.不锈钢网盖：主框304不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺； 5. 每套笼盒配置：底盒1个、不锈钢带卡扣网盖1个、饮水瓶及瓶塞1付。 | 560 | 套 |  |
| 4 | 大鼠开放式饲养笼盒 | 1.规格：≥466*314*200mm，长宽高误差均不超5mm ； 2.笼盒材质：要求采用全新PC材料； 3.饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥500ml，材质要求采用全新PC材料，要求采用硅胶瓶塞，瓶嘴为304 不锈钢材质，要求进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺； 4.网罩主框304不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺； 5. 每套笼盒配置：底盒1个、不锈钢带卡扣网盖1个、饮水瓶及瓶塞1付。 | 100 | 套 |  |
| 5 | 二氧化碳窒息装置 | 1.致死箱尺寸：≥500*370*280mm(可放鼠笼)； 2.致死箱材质：PC，带密封条； 3.仪器车材质：不锈钢； 4.仪器车脚轮：3寸带刹车； 5.仪器车外形尺寸：≥800*900*450mm； 6.台面尺寸：≥600*450mm； 7.二氧化碳钢瓶材质：不锈钢； 8.二氧化碳钢瓶容量：≥4L； 9.流量计范围：2~30Ｌ/min； 10.外部接口：支持常压二氧化碳气源； 11.二氧化碳成生方式：小苏打+柠檬酸+纯净水。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 小鼠尾静脉注射显像仪 | 1.快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠； 2.1W透射光源； 3.电压显示：LED数字显示； 4.透射光强度无级可调； 5.自动压尾，无需人工手按； 6.压尾器可手控和脚控两种方式； 7.压杆速度：无级可调，任意位置可停； 8.光源0~35mm行程调节，可注射不同位置； 9.电源适配器：输出12v 5A； 10.电源适配器：输入：AC100-220V 50Hz； 11.功率:≤10W； 12.整机尺寸：≤275*160*120mm； 13.整机重量：≤2Kg。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 实验室边台 | - 1.柜体尺寸：≥5000*750*865mm，全钢结构，板材采用冷轧钢板经精准切割及折弯，一体焊接制作，经过除油，酸洗磷化后，再经环氧树脂粉末静电喷涂处理；产品厚≥1.0mm，具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性； - 2.拉手：柜门一体成型一字拉手；五金件：非阻尼导轨、阻尼铰链、可调地脚；结构：3个空位+散件拆装式； 3.理化板：厚度≥12.7mm，边缘加厚≥25.4mm，（安装水槽位置需制作挡水槽）； 4.水槽尺寸：≥550*450*310mm；材质：高密度PP,耐强腐蚀；壁厚≥7mm,平整不变形； 5.三口水龙头：主体，加厚铜质，开关旋钮,高密度PP/ABS,人体工学设计,手感舒适； 6.沥水架：高密度pp/高分子材料,底部托盘中间设有排水孔,可拆卸式滴水棒； 7.插座：岛式，单铝型材底盒+五孔插座2组。 | 2 | 组 |  |
| 8 | 不锈钢衣柜（带门） | - 尺寸：900*500*1800mm，长宽高误差均不超10mm； - 双层，3列6门平顶，上下层等分，带门锁，内部可分二层，柜内可配挂衣杆，根据采用304不锈钢拉丝板，顶板、底板及侧板板厚1.0mm，门板及隔板板厚0.8mm，现场实际情况柜体后侧下角导R50圆角。 | 2 | 组 |  |
| 9 | 不锈钢衣柜（无门） | - 1.尺寸：900*500*1800mm，长宽高误差均不超10mm； - 2.双层，3列6门平顶，上下层等分，柜内可配挂衣杆，根据采用304不锈钢拉丝板，顶板、底板及侧板板厚≥1.0mm，隔板板厚≥0.8mm，现场实际情况柜体后侧下角导R50圆角。 | 2 | 组 |  |
| 10 | 不锈钢货架 | - 尺寸：≥1800*500*2100mm，长宽高误差均不超10mm； - 三层，框架采用304不锈钢38*38*1.2mm方管制作，层板采用304不锈钢拉丝板，板厚1.0mm，层板下衬3mmPVC板，反面加强筋加强，底部带调节脚。 | 2 | 组 |  |
| 11 | - 不锈钢桌 | - 尺寸：≥1500*750*850mm，长宽高误差均不超10mm； - 2.框架采用304不锈钢38*38*1.2mm方管制作，层板采用304不锈钢拉丝板，板厚1.0mm，层板下衬3mmPVC板，反面加强筋加强，底部带调节脚，带抽屉两个，桌角做圆弧。 | 15 | 组 |  |
| 12 | - 不锈钢水槽 | - 1.尺寸：≥1700*800*800mm，长宽高误差均不超10mm； - 2.采用304不锈钢拉丝板，台面及盆胆板厚1.0mm，门板及侧板板厚0.8mm，两个水槽，盆胆深度550-600mm，后侧挡水，挡水条高度100mm，含龙头，下水及PVC排水软管一根，门板为提升式。 | 2 | 组 |  |
| 13 | 不锈钢手推车 | - 尺寸：≥800*530*920mm，长宽高误差均不超10mm； 2.双层，层板采用食品级304不锈钢拉丝板，板厚1.0mm，层板下衬3mmPVC板，立柱及扶手采用304不锈钢ø25*1.2mm圆管制作，底部带四个万向轮。 | 6 | 只 |  |
| 14 | - 不锈钢升降椅 | - 整体材质：304不锈钢； - 凳面直径≥35cm； - 高度48-68cm可调； - 凳体管材：2.5cm加粗圆管； - 底脚：4个，带加固落脚圈。 | 30 | 只 |  |
| 15 | - 超净工作台 | 1.工作区尺寸 ≥1300*655*520mm(W*D*H)； 2.外型尺寸≥1450*690*1600mm(W*D*H)； 3.洁净等级：静态A级（ISO5级，100 级）； 4.高效过滤器尺寸：H14 1230*530*50 1块 ； - 5.初效过滤器尺寸：G4 495*495*20 2块 ； 6.气流方向：垂直流； 7.适用人数：双人单面； 8.平均风速：0.2-0.5m/s(可调)； 9.噪音 ：≤62dB(A)； 10.振幅： ≤ 4um； 11.电源 ：AC 220V / 50Hz； 12.功率： 0.8KW； 13.日光灯 ：T 5/15W*2 紫外灯规格：30W*1； 14.材质：箱体喷塑+工作台面304； 15.参照YY/T1539-2017、JG/T292-2012(工作台）标准； - 16.照度：650lux。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 冰箱 | - 1.总容积：≥500L； - 2.温度范围:-20℃-8℃； - 3.能源效率等级：1级； - 4.噪音≤40db； - 5.控温方式：电脑控温。 | 2 | 台 |  |
| 17 | - 冰柜 | - 1.总容积：≥500L； - 2.温度范围:-40℃-8℃； - 3.能源效率等级：2级； - 4.噪音≤40db； - 6.控温方式：电脑控温。 | 2 | 台 |  |
| 18 | - 洗衣机 | - 1.洗涤容量：10KG； - 2.水位选择：支持； - 3.排水方式:上排水； - 4.电机类型：变频电机； - 5.洗涤水温范围：室温至90℃； - 6.箱体内胆材质：钢板； - 7.控制方式：电脑控制； - 8.产品类型:全自动滚筒。 | 1 | 台 |  |
| 19 | - 烘干机 | - 烘干方式：热泵式； - 容量：10KG； - 过滤毛屑方式：上两层+下一层； - 箱体内胆材质：钢板； - 控制方式：电脑控制。 | 1 | 台 |  |

- 三、质量和服务要求

1.所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2.供货方式、时间及地点要求：

合同签订后30天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点；在接到采购人安装通知后，投标人须在15天内完成设备的安装及调试并交采购人验收合格。

3.质保期及服务要求：

（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由中标方工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等，直至使用部门使用人员熟练操作。

（2）须提供售后服务团队人员名单清单和联系方式。

（3）质保期：提供至少1年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由投标人进行免费更换。对于采购人的质保服务通知，投标人必须在接到通知后4小时内予以响应；若有必要，投标人技术工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，投标人须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

4.验收方法及验收标准：

货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，投标人和采购人相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，投标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

5.其他需要明确的内容：

（1）投标人交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（2）提供优质的售后服务和技术支持。