# 项目需求

项目属性:货物类项目。

核心产品项：运动场围栏、专业照明高杆灯。

一、项目概况

东园田径场围栏及室外运动照明设备采购安装项目，为保证师生的运动场地安全和舒适性，拟采购安装东园田径场围栏及室外运动照明设备。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动场围栏 | - 尺寸:1.5m高×3m宽 锌钢护栏两根横梁 2、立柱:≥80mm×80mm×2.5mm±0.1mm 3、横梁:≥40mm×40mm×2.0mm±0.1mm 4、竖杆:≥20mm×20mm×1.5mm±0.1mm 5、连接方式:40三包外卡穿不锈钢螺丝 连接立柱与横梁 6、横梁间距：1290mm±10mm、竖杆间距≤110mm 7、管材涂层厚度70-80pm，铅笔硬度3H 8、颜色:根据色卡定制 9、安装方式：立柱预埋30公分 10、整体防腐处理采用热镀锌、表面喷塑处理，整体热浸镀锌(锌层厚度≥70m)后静电喷塑，符合GB/T13912标准。 | 米 | 250 |
| 2 | 太阳能灯立柱 | 1、高度：3米 2、材质：热镀锌方管 3、立柱：采用≥80mm×80mm方管，壁厚≥2.5mm， | 根 | 10 |
| 3 | 太阳能灯 | 1、光源：30W 2、防护等级：≥IP65 3、安装管径：φ60mm 4、额定电压：3.2v； 5、光源为3030高光效灯珠； 6、高压压铸铝成型外壳，静电喷塑处理颜色为：深灰沙文；不锈钢紧固件螺栓、螺母。 7、灯具含一体方案控制器实现天黑自动亮灯亮灯时间（10小时）根据甲方要求控制器具有负载开路短路保护、负载过流保护等 8、支架：挑臂1米采用60cm圆管厚度1.2mm 安装支架和灯杆套接深度不小于280mm，附着力应符合GB2694-2018标准保证8年不褪色， 9、电池板类型: 单晶硅太阳能板功率≥80w。 10、锂电池：太阳能专用锂电池容量80ah电芯，使用环境温度：-40℃-50℃。 | 套 | 20 |
| 4 | 中杆灯12火 | 1、主杆：采用Q235B板材，卷杆焊接成型。多边形式锥形杆体，上口径直径130mm，下口径直径290mm，壁厚5.0，高度14米。 2、灯臂：40*60*2.5mm 3、法兰规格：≥800mm，厚度≥18mm 4、紧固件：高强螺栓≥6-M24-1200，应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228~1231)的规定。高强度螺栓的设计预拉力值按《钢结构设计标准》(GB50017-2017)的规定采用。并应符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)的规定 5、光源接口：12*600W LED 6、工艺：紧固件及杆件整体防腐处理采用热镀锌、表面喷塑处理，整体热浸镀锌(锌层厚度≥70m)后静电喷塑，符合GB/T13912标准 7、安装要求：预埋基础件，预埋混凝土基础强度等级不低于 C30，基础尺寸根据地质条件及受力验算确定，基础浇筑紧实牢固，符合国家及行业规范。 8、板材选用标准：符合1.《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；2.《道路照明灯杆技术条件》(CJ/T 527-2018)；3.《城市照明设计与施工》(16D702-6、16MR606)；4.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；5.《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015;6.《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T709-2019; 9、防雷接地：符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016。 | 根 | 1 |
| 5 | 中杆灯24火 | 1、主杆：采用Q235B板材，卷杆焊接成型。多边形式锥形杆体，上口径直径130mm，下口径直径290mm，壁厚5.0，高度14米。 2、灯臂：40*60*2.5mm 3、法兰规格：≥800mm，厚度≥18mm 4、紧固件：高强螺栓≥6-M24-1200，应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228~1231)的规定。高强度螺栓的设计预拉力值按《钢结构设计标准》(GB50017-2017)的规定采用。并应符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)的规定 5、光源接口：12*600W LED 6、工艺：紧固件及杆件整体防腐处理采用热镀锌、表面喷塑处理，整体热浸镀锌(锌层厚度≥70m)后静电喷塑，符合GB/T13912标准 7、安装要求：预埋基础件，预埋混凝土基础强度等级不低于 C30，基础尺寸根据地质条件及受力验算确定，基础浇筑紧实牢固，符合国家及行业规范。 8、板材选用标准：符合1.《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；2.《道路照明灯杆技术条件》(CJ/T 527-2018)；3.《城市照明设计与施工》(16D702-6、16MR606)；4.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；5.《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015;6.《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T709-2019; 9、防雷接地：符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016。 | 根 | 1 |
| 6 | 专业照明高杆灯 | - 灯具输入电压AC100-220V,50/60 Hz，系统功率≥600W，整灯光通量≥73100Lm，光效≥120lm/w，功率因数＞0.98，色温5800±50K，一般显色指数＞80，R9＞25 ,色容差≤3.4。 2、灯具采用SMD芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压及高折射率封装材料,提高高出光效率及降低热阻。 3、灯具外壳采用航空合金材料，配置采用翘片铝合金表面聚酯粉末喷涂工艺。每套灯具带水平方向和垂直方向调整结构设计，可调节灯具投射角度。 4、采用灯体与驱动电源一体式设计，防老化，防破坏。 ★5、灯具符合GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》标准，室外灯具通过高温操作试验，在温度不低于50℃，相对湿度不应超过50%，持续试验168h,试验后灯具无明显损坏，光通量相对于初始光通量的变化不超过8%。 ★6、灯具符合GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》标准，室外灯具通过低温操作试验，在-40℃温度中进行300次1min开，19min关的循环，试验后灯具无明显损坏，光通量相对于初始光通量的变化不超过8%。 ★7、灯具符合GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》标准，灯具通过恒定湿热试验，灯具在高温40℃湿度93%的环境下进行通断电循环，持续时间168h，试验后灯具无明显损坏，光通量相对于初始光通量的变化不超过8%。 注：标注“★”项需提供有效期内具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告或提供经过国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书(如NSCC认证，中体联认证等)，且符合技术指标要求。 | 盏 | 36 |
| 7 | 控制电柜 | 电气箱内置灯具分断开关和时间控制器，灯光开关采用手动开关和自动开关的两种方式，每个高杆灯灯具的电气控制可实现照明灯具的全负荷照明、半负荷照明等多种选择。高杆在维修过程中可实现正常的控制功能，以保证安全和方便地进行检修工作。 | 套 | 1 |
| 8 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5*10mm²铜芯电缆 | 米 | 950 |
| 9 | 灯具线缆 | YJV-0.6/1KV-3*4mm²铜芯电缆 | 米 | 250 |
| 10 | 配管 | PVC50场地敷设，交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 950 |
| 11 | 定位水平钻 | 使用定位水平钻地下钻孔380米放入直径40mmPE管 | 项 | 1 |
| 12 | 地面及设施开挖及修复 | 塑胶面层开挖及修复 大理石路面开挖及修复 | 项 | 1 |

- 注：技术参数中标注“★”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准。如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。

三、商务要求

1.项目内容：东园田径场围栏及室外运动照明设备采购安装项目。

2.合同履行期限：合同签订之日起35日历天内完成供货、安装及调试，并通过招标人验收。

3.质保期要求：

3.1质保期2年，自验收合格之日起计算。质保期内因质量或设备本身问题出现故障，由中标方免费更换。

3.2 售后服务响应：接到服务通知后4小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若48小时内未能解决，须免费提供同档次备用设备。

3.3免费质保期内，中标人免收采购人所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

3.4 若在免费质保期内，中标人拒绝维修或迟延维修的，采购人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由中标人承担。

3.5免费保修期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人同意按不高于成本价收费。

3.6其他需要明确的内容：

（1）供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（2）提供优质的售后服务和技术支持。

4.验收要求：国家“合格”标准并满足招标人要求 。

注：

（1）采购人有权随机抽取部分产品送第三方检测机构进行破坏性检测，检测结果作为验收资料组成部分。若不合格，中标投标人须接受无条件退货、换货；采购人有权拒付货款并要求乙方赔偿采购人不能如期交付的经济损失。检测费用由中标人在报价中统筹考虑，由中标人承担。

（2）搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

（3）灯具安装完成后，采购人提供一式三份电气安装竣工图及电子档交校方留存。

5.质量要求：

（1）乙方所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。终身提供技术支持。

（2）乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后立即响应。

（4）在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.付款方式：项目验收合格后无质量问题支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待质保结束后无质量问题一次性无息付清。

7.其他需要明确的内容：

（1）供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（2）提供优质的售后服务和技术支持。

四、样品要求：投标供应商提供递交以下小样样品，小样样品需与技术参数要求的投标产品一致，因未递交样品或样品不一致导致样品不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 样品尺寸 | 样品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动场围栏 | 1件 | 长度不低于0.5m | 采购清单参数要求 |  |
| 2 | 专业照明高杆灯 | 1盏 | 成品一套 | 采购清单参数要求 |  |

注：

1.投标样品送放时间和地点。招标人和代理机构在投标截止时间前1小时开始接受投标人的样品。投标人将样品在投标截止时间前送达指定地点，样品递交地点：江苏医药职业学院东园千人艺术中心一楼大厅，样品按现场人员的要求摆放。（注：递交投标文件地点为：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室，投标人应充分考虑两处递交地址不一致并注意时间，因投标人原因导致迟交则不予接收，责任投标人自担。）

2.投标人均要在实物样品的表面粘贴约10cm×5cm的标签。标签写上投标人企业全称并加盖投标人公章，同时用不透明纸张将所贴标签进行胶粘遮盖，供评委盲评。送样品现场投放时，不得有任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志（如有，投标人须事先进行不透明粘贴遮盖）。（注：如有样品透露投标人信息，则样品不得分。因递交样品透露投标人信息导致样品不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。）

3.评标结束，中标候选人将样品交招标人封存，并作为供货验收的依据。非中标候选人的，在评标结束后自行将样品取回，招标人及代理机构不承担保管义务。

五、推荐品牌

1、围栏要求：所有材料应达到环保要求，参考品牌：神州、才通、凯万等同档次品牌。

- 2、球场灯光源：飞利浦、三安、普瑞等同档次品牌；

- 3、电线电缆：远东、上上、江南等同档次品牌；

- 4、颜色：中标单位在中标后提供色板给甲方，按甲方选定的颜色生产；

- 5、如选定品牌的产品因停产或特殊原因导致无法采购，投标人需提供书面依据，并补充同档次品牌且必须报招标人确认后采购，优先选择招标文件推荐品牌，投标人不得由此而提出对合同价格进行调整。

六、踏勘

1.由于该项目的特殊性，投标人在投标前可自行进行现场踏勘。投标人应自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。技术咨询及现场踏勘联系人：贾老师，联系方式：18262395908。

2.此项目为400米操场及篮球场所用灯杆及围栏，跑道两侧需安装太阳能灯，高度为3米，网球场灯需固定在围网立柱上面，高度为4米。灯柱需从电井接电至操场两侧，需开挖地面预埋电缆，容易造成地面及塑胶跑道的损坏，施工复杂，投标人可自行到现场仔细勘察，投标过程中对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责，投标人因未勘察或勘察不仔细造成的费用增加自行承担。

3.投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

七、本项目不接受进口产品投标。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东园田径场围栏及室外运动照明设备采购安装项目 | 工业 |